ESERCIZIO CambioDiContesto-1

Si consideri un processore che dispone dei seguenti registri:

- i registri speciali PC (program counter)  e PS (program status)

- un banco di registri riservato allo stato utente, che comprende i registri generali R1, R2, R3, R4 e lo stack pointer SP,

- un ulteriore banco di registri riservato allo stato supervisore, che comprende i registri generali R’1, R’2, R’3, R’4 e lo stack pointer SP.

Il sistema gestisce il processore con politica Round Robin. Al tempo t,  quando sono presenti nel sistema (tra gli altri) il processo Pi, in stato di esecuzione, e il processo Pj che occupa la prima posizione della Coda Pronti, il timer lancia l’interruzione TimerInt che segnala l’esaurimento del quanto di tempo. Immediatamente dopo il tempo t, quando l’interruzione viene riconosciuta, i registri del processore, i descrittori di Pi e Pj e gli stack di Pi, di Pj e del nucleo hanno i contenuti mostrati in figura.

L’interruzione determina l’intervento del  nucleo, che esegue una funzione di servizio comprendente lo scheduler. Supponendo che il vettore di interruzione associato all’interruzione TimerInt  sia 0425 e che la parola di stato del nucleo sia 275E, si chiede:

- il contenuto dei  descrittori, dei registri generali e speciali e dello  stack del nucleo durante la fase di estrazione della prima istruzione della funzione di servizio;

- il contenuto dei  descrittori, dei registri generali e speciali e dello  stack del nucleo durante la fase di estrazione dell’istruzione IRET con la quale termina la funzione di servizio;

- il contenuto dei  descrittori, dei registri generali e speciali e dello  stack del nucleo durante la fase di estrazione dell’istruzione eseguita subito dopo la IRET.

| DESCRITTORE DI PI |  |  | DESCRITTORE DI PJ |  |  | STACK DEL NUCLEO |  |  | REG. STATO UTENTE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stato | Esec |  | Stato | Pronto |  | …… | ……… |  | SP | 2997 |
| PC | 2E31 |  | PC | A12C |  | 1016 | 23BB |  | R1 | 6649 |
| SP | 2873 |  | SP | A275 |  | 1015 | 070A |  | R2 | 02CE |
| PS | 16F2 |  | PS | 16F2 |  | 1014 |  |  | R3 | D410 |
| R1 | 1234 |  | R1 | 25CC |  | 1013 |  |  | R4 | 73FF |
| R2 | 56CC |  | R2 | 0000 |  | 1012 |  |  |  |  |
| R3 | 0000 |  | R3 | 0056 |  | 1011 |  |  | REG. STATO SUPERV. |  |
| R4 | 0000 |  | R4 | AA38 |  | 1010 |  |  | SP’ | 1015 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | R’1 | 0012 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | R’2 | AACC |
| PROCESSORE: Registri speciali |  |  |  |  |  |  |  |  | R’3 | 2345 |
| PC | 2F00 |  | PS | 16F2 |  |  |  |  | R’4 | 789A |

SOLUZIONE

- contenuto dei  descrittori, dei registri generali e speciali e dello  stack del nucleo durante la fase di estrazione della prima istruzione della funzione di servizio:

| DESCRITTORE DI PI |  |  | DESCRITTORE DI PJ |  |  | STACK DEL NUCLEO |  |  | REG. STATO UTENTE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stato |  |  | Stato |  |  | …… | ……… |  | SP |  |
| PC |  |  | PC |  |  | 1016 |  |  | R1 |  |
| SP |  |  | SP |  |  | 1015 |  |  | R2 |  |
| PS |  |  | PS |  |  | 1014 |  |  | R3 |  |
| R1 |  |  | R1 |  |  | 1013 |  |  | R4 |  |
| R2 |  |  | R2 |  |  | 1012 |  |  |  |  |
| R3 |  |  | R3 |  |  | 1011 |  |  | REG. STATO SUPERV. |  |
| R4 |  |  | R4 |  |  | 1010 |  |  | SP’ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | R’1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | R’2 |  |
| PROCESSORE: Registri speciali |  |  |  |  |  |  |  |  | R’3 |  |
| PC |  |  | PS |  |  |  |  |  | R’4 |  |

- contenuto dei  descrittori, dei registri generali e speciali e dello  stack del nucleo durante la fase di estrazione dell’istruzione IRET con la quale termina la funzione di servizio;

| DESCRITTORE DI PI |  |  | DESCRITTORE DI PJ |  |  | STACK DEL NUCLEO |  |  | REG. STATO UTENTE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stato |  |  | Stato |  |  | …… | ……… |  | SP |  |
| PC |  |  | PC |  |  | 1016 |  |  | R1 |  |
| SP |  |  | SP |  |  | 1015 |  |  | R2 |  |
| PS |  |  | PS |  |  | 1014 |  |  | R3 |  |
| R1 |  |  | R1 |  |  | 1013 |  |  | R4 |  |
| R2 |  |  | R2 |  |  | 1012 |  |  |  |  |
| R3 |  |  | R3 |  |  | 1011 |  |  | REG. STATO SUPERV. |  |
| R4 |  |  | R4 |  |  | 1010 |  |  | SP’ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | R’1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | R’2 |  |
| PROCESSORE: Registri speciali |  |  |  |  |  |  |  |  | R’3 |  |
| PC |  |  | PS |  |  |  |  |  | R’4 |  |

- contenuto dei  descrittori, dei registri generali e speciali e dello  stack del nucleo durante la fase di estrazione dell’istruzione eseguita subito dopo la IRET.

| DESCRITTORE DI PI |  |  | DESCRITTORE DI PJ |  |  | STACK DEL NUCLEO |  |  | REG. STATO UTENTE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stato |  |  | Stato |  |  | …… | ……… |  | SP |  |
| PC |  |  | PC |  |  | 1016 |  |  | R1 |  |
| SP |  |  | SP |  |  | 1015 |  |  | R2 |  |
| PS |  |  | PS |  |  | 1014 |  |  | R3 |  |
| R1 |  |  | R1 |  |  | 1013 |  |  | R4 |  |
| R2 |  |  | R2 |  |  | 1012 |  |  |  |  |
| R3 |  |  | R3 |  |  | 1011 |  |  | REG. STATO SUPERV. |  |
| R4 |  |  | R4 |  |  | 1010 |  |  | SP’ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | R’1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | R’2 |  |
| PROCESSORE: Registri speciali |  |  |  |  |  |  |  |  | R’3 |  |
| PC |  |  | PS |  |  |  |  |  | R’4 |  |

ESERCIZIO CambioDiContesto-2

Si consideri un processore che dispone dei registri speciali PC (program counter) e PS (program status), di 4 registri generali R1, R2, R3 e R4, dello stack pointer SP e dello stack pointer del nucleo SP’. L’hardware del processore provvede al salvataggio di tutti i registri nello stack del nucleo quando riconosce un’interruzione e al loro ripristino dallo stack del nucleo quando esegue un’istruzione IRET. Inoltre il sistema gestisce il processore con politica a priorità e con prerilascio.

Al tempo t, quando sono presenti nel sistema (tra gli altri) il processo A, in stato di esecuzione, e il processo B che è l’unico processo bloccato in attesa sul semaforo Sem, il processo A esegue l’istruzione SVC (Supervisor Call) per invocare la chiamata di sistema signal(Sem).

Immediatamente dopo il tempo t, quando l’interruzione generata dalla SVC viene riconosciuta, i registri del processore, i descrittori di A e B e lo stack del nucleo hanno i contenuti mostrati in figura.

Supponendo che il vettore di interruzione associato all’interruzione generata dalla SVC sia 0121, che la parola di stato del nucleo sia AB1F e che il processo A non esaurisca il proprio quanto di tempo, si chiede:

- il contenuto dei descrittori, dei registri generali e speciali e dello stack del nucleo durante la fase di estrazione dell’istruzione eseguita subito dopo la SVC;

- il contenuto dei descrittori, dei registri generali e speciali e dello stack del nucleo durante la fase di estrazione dell’istruzione IRET con la quale termina la primitiva signal(Sem);

- il contenuto dei descrittori, dei registri generali e speciali e dello stack del nucleo durante la fase di estrazione dell’istruzione eseguita subito dopo la IRET.

| DESCRITTORE DI A |  |  |  | DESCRITTORE DI B |  |  |  | STACK DEL NUCLEO |  |  | REG. STATO UTENTE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stato |  | Esec |  | Stato |  | Bloccato |  | …… | ……… |  | SP | 3F00 |
| Priorità |  | 7 |  | Priorità |  | 8 |  | 1016 | 0011 |  | R1 | 1145 |
| PC |  | 3000 |  | PC |  | 7000 |  | 1015 |  |  | R2 | 1156 |
| PS |  | 16F2 |  | PS |  | 16F2 |  | 1014 |  |  | R3 | 1167 |
| SP |  | 4000 |  | SP |  | 8000 |  | 1013 |  |  | R4 | 1178 |
| R1 |  | 1010 |  | R1 |  | 209A |  | 1012 |  |  |  |  |
| R2 |  | 1092 |  | R2 |  | 20AB |  | 1011 |  |  | REG. STATO SUPERV. |  |
| R3 |  | 10AB |  | R3 |  | 20CD |  | 1010 |  |  | SP’ | 1016 |
| R4 |  | 10CD |  | R4 |  | 20DE |  | 1009 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1008 |  |  |  |  |
| PROCESSORE: Registri speciali |  |  |  |  |  |  |  | 1007 |  |  |  |  |
| PC | 30F9 |  |  | PS | A7F2 |  |  |  |  |  |  |  |

SOLUZIONE

- contenuto dei  descrittori, dei registri generali e speciali e dello  stack del nucleo durante la fase di estrazione dell’istruzione eseguita subito dopo la SVC;

| DESCRITTORE DI A |  |  |  | DESCRITTORE DI B |  |  |  | STACK DEL NUCLEO |  |  | REG. STATO UTENTE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stato |  |  |  | Stato |  |  |  | …… | ……… |  | SP |  |
| Priorità |  |  |  | Priorità |  |  |  | 1016 | 0011 |  | R1 |  |
| PC |  |  |  | PC |  |  |  | 1015 |  |  | R2 |  |
| PS |  |  |  | PS |  |  |  | 1014 |  |  | R3 |  |
| SP |  |  |  | SP |  |  |  | 1013 |  |  | R4 |  |
| R1 |  |  |  | R1 |  |  |  | 1012 |  |  |  |  |
| R2 |  |  |  | R2 |  |  |  | 1011 |  |  | REG. STATO SUPERV. |  |
| R3 |  |  |  | R3 |  |  |  | 1010 |  |  | SP’ |  |
| R4 |  |  |  | R4 |  |  |  | 1009 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1008 |  |  |  |  |
| PROCESSORE: Registri speciali |  |  |  |  |  |  |  | 1007 |  |  |  |  |
| PC |  |  |  | PS |  |  |  |  |  |  |  |  |

- contenuto dei  descrittori, dei registri generali e speciali e dello  stack del nucleo durante la fase di estrazione dell’istruzione IRET con la quale termina la primitiva signal(Sem);

| DESCRITTORE DI A |  |  |  | DESCRITTORE DI B |  |  |  | STACK DEL NUCLEO |  |  | REG. STATO UTENTE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stato |  |  |  | Stato |  |  |  | …… | ……… |  | SP |  |
| Priorità |  |  |  | Priorità |  |  |  | 1016 | 0011 |  | R1 |  |
| PC |  |  |  | PC |  |  |  | 1015 |  |  | R2 |  |
| PS |  |  |  | PS |  |  |  | 1014 |  |  | R3 |  |
| SP |  |  |  | SP |  |  |  | 1013 |  |  | R4 |  |
| R1 |  |  |  | R1 |  |  |  | 1012 |  |  |  |  |
| R2 |  |  |  | R2 |  |  |  | 1011 |  |  | REG. STATO SUPERV. |  |
| R3 |  |  |  | R3 |  |  |  | 1010 |  |  | SP’ |  |
| R4 |  |  |  | R4 |  |  |  | 1009 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1008 |  |  |  |  |
| PROCESSORE: Registri speciali |  |  |  |  |  |  |  | 1007 |  |  |  |  |
| PC |  |  |  | PS |  |  |  |  |  |  |  |  |

- contenuto dei  descrittori, dei registri generali e speciali e dello  stack del nucleo durante la fase di estrazione dell’istruzione eseguita subito dopo la IRET

| DESCRITTORE DI A |  |  |  | DESCRITTORE DI B |  |  |  | STACK DEL NUCLEO |  |  | REG. STATO UTENTE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stato |  |  |  | Stato |  |  |  | …… | ……… |  | SP |  |
| Priorità |  |  |  | Priorità |  |  |  | 1016 | 0011 |  | R1 |  |
| PC |  |  |  | PC |  |  |  | 1015 |  |  | R2 |  |
| PS |  |  |  | PS |  |  |  | 1014 |  |  | R3 |  |
| SP |  |  |  | SP |  |  |  | 1013 |  |  | R4 |  |
| R1 |  |  |  | R1 |  |  |  | 1012 |  |  |  |  |
| R2 |  |  |  | R2 |  |  |  | 1011 |  |  | REG. STATO SUPERV. |  |
| R3 |  |  |  | R3 |  |  |  | 1010 |  |  | SP’ |  |
| R4 |  |  |  | R4 |  |  |  | 1009 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1008 |  |  |  |  |
| PROCESSORE: Registri speciali |  |  |  |  |  |  |  | 1007 |  |  |  |  |
| PC |  |  |  | PS |  |  |  |  |  |  |  |  |